СТР.3

# Основные понятия

В этой брошюре используются следующие понятия:

Состояние ожидания.   Телефонная трубка не используется. Если трубка – не на подставке, телеф. Линия свободна. Не слышно звука набора.

Определение номера.  Платная услуга, заказываемая в телеф. компании, обслуживающей вашу линию. Услуга позволяет вам определять номер телефона, с которого вам звонят (если этот номер не закрыт для определения).

Определение номера, ожидающего соединения.  Платная услуга, заказываемая в телеф. компании, обслуживающей вашу линию. Услуга позволяет вам видеть на табло номер телефона, ожидающего вас, пока вы говорите с кем-то другим (если этот номер не закрыт для определения).

База (Основа).  Телефонный блок, подключенный к линии и к источнику питания.

Зарядное устройство.  Блок основы, снабженный дополнительной трубкой и используемый только для подзарядки батареи.

Дополнительная трубка.  Дополнительная телеф. трубка, привязанная к той же базе. Позволяет использование той же телефонной линии. На одной базе может быть до 6 телефонных трубок.

Определение системы.   Определения, касающиеся всех переносных трубок, опирающихся на одну базу. Определения производятся с одной из трубок системы, в состоянии ожидания с помощью пункта меню “GLOBAL SETTING”. Если у вас больше одной базы (системы), необходимо производить назначения для каждой системы отдельно. Подробности смотрите в параграфе “Назначения системы”.

Состояние разговора.  Использование линии с помощью телефонной трубки или базы для набора или управления разговором.

В этой брошюре текст, заключенный в квадратные скобки [] , обозначает клавишу телефона.

Текст, заключенный в кавычки “”, обозначает информацию / сообщение на экране телефона.

СТР.4

## Знакомство с телефоном

### Характеристики

- Телефонная система DECT позволяет расширение.

- Расширение до 6 мобильных трубок.

- Определение номера / определение ожидающего номера.

- Запись до 30 определенных (опознанных)номеров.

- Телефонная книга – до 70 номеров с именами.

- Возможность поиска по имени.

- Особое звучание звонка для конкретного номера.

- Возможность перевода регистрации или всех регистраций.

- Громкоговорящая связь в телефонной трубке.

- 7 различных звучаний звонка (4 мелодии, 3 звонка).

- Память для повторного набора 5 последних номеров.

- Двуязычное меню – иврит и английский.

- Перевод разговора.

- Конференция (сразу несколько участников).

- Внутренний разговор (интерком) между трубками системы.

СТР.5

Мобильный блок (трубка)

- Крышечка штепселя главной системы  / наушника.

- Углубление захвата ремня.

- Усилитель звука (рамколь) громкой связи и звонка.

- Гнездо для батареи.

- Лампочка нового сообщения.

- Наушник.

- Экран LCD.

- Кнопка [Интерком / стирание].

- Кнопка [^] Пролистывание вперед / Усиление

- Кнопка [Сигнал / зеленая трубка] Сигнал / разговор (использование)

- Кнопка [Телефонная книга / <]  Телефонная книга / Влево

- Кнопка [* / tone]

- Кнопка [Повтор / Задержка]

- Кнопка [Выбор / Меню]

- Кнопка [Молчание /  Сообщение]

- Кнопка [Трубка ID/ >]   Разговор идентифицируется / вправо

- Кнопка [Красная трубка] Отключение (конец разговора).

- Кнопка [v] Пролистывание назад / Ослабление

- Кнопка [#]

- Кнопка [Изображен микрофончик  с волнами] Громкоговорящая связь (дибурит).

- Микрофон.

- Контакты подзарядки.

СТР.6

Основной блок (База)

- Контакты подзарядки.

- Лампочка зарядного устройства.

- Кнопка [Поиск мобильной трубки] Трубка отзовется, если вы ее потеряли.

- Гнездо DC  N 9V. Для подсоединения к источнику питания.

- Гнездо TEL LNE. Для подсоединения кабеля телефонной линии.

СТР.7

Информация на экране трубки

#### Значок                      Состояние телефона          Пояснения

##### Изображена               Ожидание /                      Батарея пустая,

батарея разной           разговор                           батарея слабая,

степени                                                                  средняя степень,

заполненности.                                                     батарея полная

Изображен                  Ожидание                       Значок высвечивается,

колокольчик,                                                          когда звонок выключен.

рядом с ним

: OFF

Видимо, это                  Разговор                          Значок высвечивается,

нарисована                                                             когда выключен

пробка…                                                                  микрофон трубки.

Микрофончик –              Разговор                        Значок высвечивается,

и волны, волны                                                       когда работает

от него                                                                громкоговорящее

устройство.

P                                  Разговор                         Значок высвечивается,

когда активизирован

режим

“Состояние частное”.

VM                                 Ожидание                      Значок высвечивается,

когда вам оставили

сообщение в голосовой

ячейке.

#### Экран в режиме ожидания

Значок состояния батареи  “…”                       “…”                     Звонок отключен

“ ………. ”                          Имя трубки и номер ее

в системе

“………………….”                  Количество новых

опознанных

номеров.

СТР.8

Использование джойстика

Кнопка джойстика в мобильном блоке позволяет вампередвигать курсор по экрану, вбирать свойства, путем легкого нажатия на кнопку.

Нажатие / подталкивание влево открывает Телефонную книгу.

Вправо – открывает список опознанных номеров.

Использование меню

- Для открытия меню нажмите кнопку [выбор / меню].

- С помощью кнопки джойстика выберите тему. Ваш выбор отмечается на экране курсором “<”.

- Выбор определенного пункта подтвердите нажатием клавиши [выбор / меню].

- Чтобы вернуться на предыдущую ступень, нажмите клавишу [Тел. Книга / Влево].

- Для выхода из меню и возвращения в состояние ожидания нажмите на кнопку [Окончание] (Красная трубка).

Если не нажмете кнопку в течение 30 секунд, устройство само вернется в исходное состояние.

Замечание: при назначении общих предпочтений убедитесь, что нет использования  линии и мобильная  трубка находится в радиусе связи с основным блоком.

###### СТР.9

###### Набор символов  на телефонной трубке

Вы сможете набирать имена на иврите и на английском с помощью цифровой клавиатуры,

Как показано в таблице. Написание на иврите – справа налево,  а на английском – слева направо,  в зависимости от выбора языка на экране. При каждом нажатии на  клавишу пишется одна буква, в соответствии с порядком в таблице, справа налево или слева направо, в зависимости от языка. Для возврата курсора нажмите кнопку джойстика, соответственно, вправо или влево.

Написание возможно только когда на экране написано “Редактирование имени” (Edit name).

Далее приводится пример написания конкретного имении с указанием, сколько раз нажать на ту или иную клавишу, чтоб выбрать нужную букву.

Пример на иврите, я его не воспроизвожу, вы знакомы с этой манипуляцией по мобильнику.(Марина)

Если вы ошиблись, верните курсор к месту ошибки, нажмите кнопку [интерком / стирание] , чтобы стереть непрвильный символ, и напишите првильную букву.

Для стирания всех букв, удерживайте кнопку [интерком / стирание] до окончания стирания.

Замечание: во время написания возможно передвигать курсор вправо или влево, соответственно, используя кнопки [#] или [* / tone].   (Как я понимаю, это просто дополнительная возможность, плюс к тем кнопкам “вправо”, “влево”, которые были описаны до этого.  Марина)

СТР.10

Инсталяция

Местоположение

Далее следуют указания, которые помогут вам выбрать наилучшее место для установки телефона:

- Возле розетки телефонной линии и электрической розетки (чтобы не было разрывов ).

- На свободном пространстве и на возвышении, чтобы получить максимальную область связи.

- Если у вас в доме есть сигнализация,  присоединенная к телефонной линии, убедитесь, что установка телефона не помешает правильной работе сигнализации. Если вы не уверены, лучше обратитесь к специалисту.

Пояснения к картинке.

Справа от картинки, сверху вниз:

Избегайте  акустического шума, например, от окна на шумную улицу.

Удалите от электронных приборов, таких как микроволновка.

Избегайте мест  с повышенной влажностью., пыли, паутины, колебаний.

Удалите от персонального компьютера.

Дополнительный радиотелефон.

Слева от картинки, сверху вниз:

Удалите от нагревательных приборов и прямых лучей солнца.

Удалите  от телевизора и других электронных приборов.

Выберите место посреди дома.

Замечания: Для достижения максимального радиуса связи:

- Убедитесь, что антенна базы и мобильлной трубки не касаютсякаких-либо вещей или стены.

- Когда трубка не используется, помещайте ее на высокое место.

На работу телефона может влиять окружающая Среда, например, постройка из металла или армированного бетона.

СТР.11

Установка батареи в телефонной трубке

Используйте только “родную” батарею,  входящую в комплект телефона

(Uniden BT-1008)

- Откройте крышку гнезда батареи.

- Подсоедините штепсель батареи к разъему в гнезде для батареи.

Убедитесь, что штепсель подсоединен к разъему в првильной полярности, в соответствии со значками.

Цвета кабелей Red (красный), Black (черный).

Проверьте правильность качество соединения, путем легкого потягивания контактов батареи.

Если штепсель выйдет наружу, поизведите соединение заново и как следует.

- Закройте крышку гнезда батареи.

Убедитесь, что крышка закрыта правильно.

Подписи к рисункам на странице:

К среднему рисунку:

Слева: Черный.

Справа: Красный

Ниже, к этому же рисунку: Думаю, что имеется в виду” щелчок”, на иврите звучит: “клик”.

К нижнему рисунку: Тот же “клик”, то есть, видимо, “щелчок”!

СТР.12

Захват ремня

Установите захват ремня на задней стенке трубки. Совместите дужки захвата с соответствующими углублениями на трубке.

Для снятия захвата освободите сначала одну из дужек захвата, затем снимите захват с трубки.

Установка базы и зарядного устройства.

- Пропустите силовой кабель сквозь подставку базы, как показано на иллюстрации.

- Подключите кабель к разъему  DC  N  9V  на задней панели базы.

Внимание: Во избежание поражения электричеством и повреждений, используйте только источник питания, приданный телефону при комлектации, модели JOD-3501-036, рассчитанный на  напряжение 230v.

- Подключите источник питания к электрической розетке (розетка не поставляется).

- Положите мобильную трубку на базу.

- Убедитесь, что горит лампочка зарядного устройства.

Если лампочка погашена, проверьте правильность подключения и чистоту контактов  на зарядном устройстве базы и у трубки.

- Подзарядите батарею трубки в течение 15 – 20 часов перед тем, как подсоедините                                             телефонный кабель.

Подписи к рисункам на странице

(Сверху вниз):

Проденьте кабель

К электрической розетке

Силовой кабель

К розетке DC IN 9V

СТР.13

Подключение кабеля телефонной линии

- После заполнения батареи трубки проденьте кабель телефонной линии, как показано    на иллюстрации.

- Подключите кабель к разъему TEL LINE на задней поверхности базы.

- Подключите второй конец кабеля к розетке телефонной линии на стене.

Проверка

Поднимите телефонную трубку и опробуйте ее. Если не получается набрать номер, или если не слышен звук набора номера, действуйте как  (делекман – работник автозаправки?):

- Проверьте правильность подключения телефонного и силового кабелей.

- Проверьте, заряжена ли батарея трубки. На табло должен быть высвечен значок , обозначающий “батарея заряжена”.

- Переопределите способ набора номера.

Изменение способа набора номера

Способ набора номера при  комплектации определен как “звонки” (тоны).

При необходимости вы сможете переопределить  способ набора номера на “атаки (или контратаки - ?)” (импульсы).

1.   Выберите в меню